开封市儿童医院灾后重建防水修复工程清单

开封市儿童医院东院区内墙粉刷

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内墙涂料 | ㎡ | 500 | 铲除原墙面、腻子、墙固一遍、乳胶漆两遍，多处修补，环保无味 |

开封市儿童医院东院区住院部墙面、窗户防水

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面、窗户防水 | 平方 | 400 | 原有胶体铲除、窗户四周打密封防水胶、墙面刷防水透明胶，防护网拆除并安装 |

开封市儿童医院南院门诊楼屋面防水改造

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面防水 | ㎡ | 170 | (SBS改性沥青防水卷材，含下反沿） 抗负10° |

开封市儿童医院东院东侧楼半地下室防水

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙体防水 | ㎡ | 40 | SBS改性沥青防水卷材 |
| 墙体开挖 | 处 | 1 | 下挖深度1.5米，东墙3米，北墙6米，做侧漏试验24小时回填 地砖拆除、垃圾清运 |

开封市儿童医院南院卫生间防水改造项目（单层单间 ）

南院二层卫生间

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原卫生间拆除 | 间 | 1间 | 含原地砖剔除，原隔断拆除，卫生洁具拆除，垃圾清运 |
| 防水 | ㎡ | 40 | 防水卷材地面、做侧漏24小时 |
| 蹲便器（含水箱） | 套 | 2 | 安装蹲便器 |
| 小便器 | 套 | 1 | 安装小便器 |
| 卫生间隔断 | 蹲位 | 3 | 颗粒板隔断 |
| 地砖600*600 | ㎡ | 20 |  |